## Warunki techniczne realizacji zamówienia.

Zadanie pn.:

- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych 
w Ostrowcu Świętokrzyskim  wraz z modernizacją infrastruktury sportowej.”

Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego  boiska w następujących parametrach :

wykonanie nawierzchni syntetycznej, wykonanie ogrodzeń panelowych, piłkochwytów oraz oświetlenie boiska w technologii LED. Boisko będzie boiskiem wielofunkcyjnym wyposażonym w linie, bramki, siatki, słupki i kosze,  umożliwiającymi grę  w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz  tenis ziemny.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- warunki techniczne realizacji zamówienia.

Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót. Jest tylko elementem pomocniczym do wyceny określonego przez Zamawiającego zakresu zadania,  przewidzianego dokumentacją projektową.

1.2  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych  określonych w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, potwierdzających równoważność  tych materiałów i urządzeń. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji  projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną użyte w ofercie na etapie realizacji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np.: dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent takich materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie) .

2. Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji:

2.1. Przed złożeniem oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskać niezbędne dla sporządzenia oferty informacje dotyczące:

- ukształtowania i stanu istniejącego terenu budowy,

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- warunków hydrogeologicznych,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.

- stanu dróg dojazdowych,

- ewentualnej wycinki drzew lub krzewów,

- innych danych potrzebnych dla sporządzenia oferty.

  - Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz Warunkami technicznymi realizacji zamówienia.

  - Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami powstałymi 
w trakcie realizacji zamówienia.  Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz.U. z dnia 2018  poz.21 z późniejszymi zmianami), jest zobowiązany do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów , zgodnie z ich rodzajem na własny koszt.

- Wykonawca wykona prace zabezpieczające obiekt, wywiezie materiał rozbiórkowy, wszystkie urządzenia, resztki materiałów, gruz i odpady komunalne.  Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z cytowanej ustawy o odpadach.

- Koszty wywozu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić w ofercie.

2.4.  Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych 
w Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

- robotników  wykonujących czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, tj.: roboty ziemne, nawierzchniowe, konstrukcyjne  i brukarskie,

- monterów instalacji elektrycznych.

2.5.   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność   z dokumentacją    projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  warunkami technicznymi realizacji zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuką budowlaną, Polskimi Normami 
i obowiązującymi przepisami.

2.6.      Wykonawca winien:

-   wykonać roboty budowlane zgodnie z zasadami BHP

-  ogrodzić, zagospodarować, zabezpieczyć przekazany plac budowy

-  zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót, gdyż część prac wykonywana będzie na terenie szkoły w roku szkolnym. Zakres robót należy uzgadniać z dyrekcją szkoły.

2.7. Przed wbudowaniem Wykonawca winien przekazać przedstawicielowi Zamawiającego atesty,   krajowe deklaracje zgodności , dopuszczenia do obrotu na materiały stosowane do budowy zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz.1570)  W przypadku braku w/w  dokumentów nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy.

Wszystkie materiały zastosowane w budowie winny być w gatunku I, o parametrach zgodnych lub równoważnych do podanych w projekcie.

2.8.    W odbiorach robót zanikających winien uczestniczyć Wykonawca i przedstawiciel  Zamawiającego.

- gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał   Zamawiającemu wpisem do dziennika, potwierdzonym przez przedstawiciela  Zamawiającego,

- Inspektor Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 
3  dni roboczych od daty wpisu do dziennika,

- potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do dziennika przez Inspektora nadzoru

Inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiającego.

- brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych , pomiarów i badań,

- przed zgłoszeniem od odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach lub  umowie prób i sprawdzeń skompletowania 
i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów.

2.9.    W odbiorze końcowym robót  uczestniczy Wykonawca, Inwestor oraz Użytkownik obiektu.

2.10.  Koszt  odbioru obciąża Wykonawcę.

2.11.  Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Ewentualne zatrudnienie

podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2.12. Ustala się termin zakończenia  zadania  do dnia 15 października  2018 r.

Przedmiotowy termin  jest ostatecznym dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

Uwaga: Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie   dokumentacji powykonawczej – w tym potwierdzonego zgłoszenia złożenia inwentaryzacji 
geodezyjnej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa  Powiatowego. Wykonawca 
w terminie do 2 miesięcy od daty odbioru przekaże Zamawiającemu mapę inwentaryzacji przyjętą do zasobu  Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Brak inwentaryzacji w powyższym terminie skutkować będzie  zleceniem opracowania mapy przez Zamawiającego, a kosztami jej wykonania zostanie obciążony Wykonawca.

2.13.  Zamawiający ustala że Wykonawca może wystawić tylko jedną fakturę końcową - po wykonaniu całości  zadania.

UWAGA! płatność będzie możliwa  po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru robót.

Szczegółowy sposób rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą określa umowa.

2.14.  Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni  na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej  Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT, sporządzonej  na podstawie bezusterkowego  protokołu odbioru robót. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym dokonanie płatności Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty spisania  protokołu odbioru robót.

2.15.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  ma charakter ryczałtowy.

2.16. Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy boiska na terenie PSP nr 14.

2.17. Informacje dodatkowe w zakresie warunków wykonania zamówienia.

W dokumentacji projektowej określone zostały parametry  nawierzchni poliuretanowych.

Zamawiający precyzuje zapisy dokumentacji projektowej i ustala następujące warunki dla nawierzchni poliuretanowych:

- Zamawiający nie będzie wymagał posiadania certyfikatu IAAF 1 CLASS.

- parametry nawierzchni:

| Parametr | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| Grubość całkowita nawierzchni | min. 13 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | ≥ 0,4 Mpa (wg normy PN EN 14877:2014 ) |
| Wydłużenie w chwili zerwania % | ≥ 75% |
| Współczynnik tarcia | 0,54- 0,56 |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) | 2, 1 mm- 2,4 mm |
| Amortyzacja- redukcja siły w temp 23°C (%) | 40- 42% |

Wymagana nawierzchnia to nawierzchnia typu natrysk lub dwuwarstwowa o wyżej wymienionych   parametrach technicznych  i grubości min 13mm. Grubość poszczególnych warstw wg zaleceń wybranego producenta. Podbudowa ET gr. min 35mm. Parametry nawierzchni należy przyjmować do wyceny oferty zgodnie z warunkami technicznymi realizacji zamówienia.

Wszystkie wymagane minimalne parametry dla nawierzchni określa norma PN-EN14877:2014, które spełnia wymagana przez Zamawiającego nawierzchnia poliuretanowa.

Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, dostarczenia określonych w dokumentacji  parametrów nawierzchni:

- a) Wytrzymałość na rozciąganie - 0,60 – 0,65 Mpa

- b) Wydłużenie w chwili zerwania - 79 – 81 %

- c) Współczynnik tarcia - 0,54 – 0,56

- d) Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC - 2,1 – 2,3 mm

- e) Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC - 40-41 %

- f) Grubość całkowita nawierzchni - -Min 13 mm,

- oraz następujących dokumentów i certyfikatów :

a)  certyfikat IAAF,

b) atest Higieniczny PZH,

c) aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,

d) aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

e) autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt.

f) karta techniczna systemu,

g) badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych.

h) kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię w celu określenia materiałów zastosowanych przez Wykonawcę i sprawdzenia ich parametrów jeszcze przed podpisaniem umowy. Brak spełnienia warunków skutkować będzie nie podpisaniem umowy  i wyborem Wykonawcy, który w kolejności zdobył największą liczbę punktów w procedurze przetargowej.

3) W związku z aktualizacją przepisów zmienia się wymagania dotyczące zawartości metali ciężkich, zgodnie z  obowiązującą normą DIN 18035-6:2014, tj.:

- DOC - po 24 godzinach < 40

- ołów (Pb) ≤ 0,001

- kadm (Cd) ≤ 0,0002

- chrom (Cr) ≤ 0,001

- chrom VI (CrVI) ≤ 0,008

- rtęć (Hg) ≤ 0,001

- cynk (Zn) ≤ 0,3

- cyna (Sn) ≤ 0,02.

- Granulat zgodny z zaleceniami wybranego przez Wykonawcę producenta nawierzchni poliuretanowej, należy zastosować granulaty barwione w masie o kolorze zgodnym z kolorem nawierzchni. Zamawiający nie dopuszcza do wykonania wierzchniej warstwy z granulatów SBR 
(z recyklingu).

- Kolorystyka zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu - kolor ceglasty i zielony.

- Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - piłkochwyty panelowe.

- Ilość nawierzchni poliuretanowej do wykonania to 1.144,00 m2.

- Konstrukcja koszy do koszykówki jednosłupowa - zgodnie z dokumentacją.

UWAGA !

1. Odbiór robót zanikających odbywa się do 3, a  końcowy do 14 dni od daty zgłoszenia Inwestorowi przez Wykonawcę robót do odbioru.

2. Teren po zakończeniu budowy Wykonawca winien uporządkować i zagospodarować zgodnie z projektem.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej ( stan przed, w trakcie i po zakończeniu robót) i przekazanie jej w formie elektronicznej Zamawiającemu, po zakończeniu robót.

4.  Ustala się okres rękojmi na  okres wskazany w wybranej przez Zamawiającego  ofercie.

5.  Kosztorys ofertowy  Zamawiający będzie żądał od najwyżej ocenionego Wykonawcy  przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość kosztorysu ofertowego będzie odpowiadała wartości brutto złożonej oferty.

6.   Kosztorys ofertowy winien być wykonany w formie kosztorysu szczegółowego.

7.  W kosztorysie ofertowym,  należy uwzględnić:

- roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową

- koszt obsługi geodezyjnej inwestycji,

- koszt  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. dla inwestora,

- koszt odpowiednich ubezpieczeń robót, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego 
 z przeprowadzeniem robót,

- ewentualne koszty związane z uzyskaniem warunków, prowadzenia nadzoru i odbioru przebudów  urządzeń infrastruktury podziemnej,

- koszt przygotowania zaplecza budowy oraz oznakowania robót i placu budowy,

- koszt odwodnienia wykopów ( w razie potrzeby)

- w przypadku występowania kolizji z istniejącymi mediami – koszt ich przebudowy,

- koszty wywozu,  zagospodarowania materiałów rozbiórkowych,  resztek materiałów, gruzu,  odpadów itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,

- koszty ewentualnego przesadzenia lub usunięcia drzew,

- koszty przygotowania, dostarczenia i wbudowania materiałów,

- koszt uporządkowania terenu,

- inne koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego   zakresu robót.