- ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

| Lp. | Element | Typ | Typ [urządzenie referencyjne] | Producent [referen.] | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - Zestawienie dla instalacji oświetlenia ścieżki i logo |  |  |  |  |  |
| 1 | - ZK1 - Świecąca kostka brukowa prostokątna IP68 LED RGB 11W, 20x10cm, gr. 6cm | - ZK1 | - Holland 20x10 | - LedBruk | - szt. | - 931 |
| 2 | - ZK2 - Świecąca kostka brukowa trapezowa IP68 LED RGB 5.5W, 6.2x8.1x6.9cm, gr. 6cm | - ZK2 | - Creative | - LedBruk | - szt. | - 1315 |
| 3 | - Sterownik LED RGB 4-kanałowy, 12-24V max 12A, 3A@kanał |  | - WLightBox | - Blebox | - szt. | - 7 |
| 4 | - Wzmacniacz RGBW, 12-24V max 20A, 5A@kanał, 480W, 48x40x19mm, IP20 |  | - AmpBox | - Blebox | - szt. | - 95 |
| 5 | - Zasilacz LED 24V 200W IP67, sprawność 90%, 205x70x45mm |  | - GPV-200-24 | - GLP | - szt. | - 95 |
| 6 | - Przewód systemowy typu linka 2x1,5+3x0,5 doziemny |  | - LedBruk RGBW 24V | - LedBruk | - mb | - 13000 |
| 7 | - Router WiFi dla sterowników ośw. |  |  |  | - szt. | - 1 |
| 8 | - Przewód U/FTP kat. 6 LSOH |  |  |  | - mb | - 30 |
| 9 | - Obudowa metalowa dla zasilaczy, wzmacniaczy i sterowników, stojąca, SxWxG 150x200x30cm |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| 10 | - Wyposażenie obudowy dla instalacji oświetlenia: rozłącznik izolacyjny FR303 100A, sygnalizator obecności napięcia 3P z zabezpieczeniem S303 C6, ochronnik przeciwprzepięciowy typ 1+2 4P z zabezpieczeniem S303 C16 |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| 11 | - Zabezpieczenia dla obwodów zasilaczy LED |  | - S301 | - Legrand | - szt. | - 20 |
| 12 | - Konfiguracja systemu sterowania oświetlenia wg wytycznych Użytkownika |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| B | - Zestawienie dla instalacji oświetlenia elewacji |  |  |  |  |  |
| 1 | - Z1 - Oprawa oświetleniowa LED w posadzce, oświetlenie elewacji, RGBW, DMX | - Z1 |  |  | - szt. | - 7 |
| 2 | - Z2 - Oprawa oświetleniowa LED natynkowa na elewacji budynku, oświetlenie elewacji, RGBW, DMX | - Z2 |  |  | - szt. | - 5 |
| 3 | - Z3 - Oprawa wnętrzowa projektorowa, RGBW, DMX | - Z3 |  |  | - szt. | - 3 |
| 4 | - Sterownik DMX dla opraw Z3 w komplecie z zasilaczem |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| 5 | - Panel sterujący DMX |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| 6 | - Konfiguracja systemu DMX wg wytycznych Użytkownika |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| C | - Rozbudowa instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |
| 1 | - Rozbudowa tablicy głównej budynku o 2x wyłącznik S301 C10 dla instalacji oświetlenia budynku |  |  | - Legrand | - kpl. | - 1 |
| 2 | - Kabel zasilający instalację oświetlenia elewacji od zewnątrz i od wnętrza | - N2XH-J 3x1,5mm2 | - N2XH-J 3x1,5mm2 | - Bitner | - mb | - 150 |
| 3 | - Doprowadzenie zasilania dla instalacji oświetlenia ścieżki i logo, P=20kW (poza zakresem niniejszego projektu) |  |  |  | - kpl. | - 1 |