OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

1.1.	Przedmiot opracowania	2

1.2.	Zakres opracowania	2

1.3.	Podstawa opracowania	2

2.	Warunki ogólne	3

3.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	5

3.1.	Oświetlenie ścieżki i logo	5

3.2.	Oświetlenie elewacji i wnętrza budynku R1	5

3.3.	Zasilanie i sterowanie oświetlenia elewacji i budynku	5

3.4.	Sterowanie oświetlenia ścieżki i logo	6

3.5.	Zasilanie oświetlenia ścieżki i logo	6

3.6.	Oprawy oświetlenia zewnętrznego	7

4.	Zestawienie norm i przepisów	9

# Przedmiot i zakres opracowania

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oświetlenia zewnętrznego w ramach:

Budowa instalacji oświetlenia terenu przy budynku R1 dla zadania: "II etap - przebudowa, rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek administracyjny wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, remontem instalacji wodkan, remontem instalacji elektrycznych, budową przyłącza wody, budową instalacji zewnętrznego oświetlenia - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych"."

Dane obiektu:

- budynek R1

- ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- działka nr 3/7, 24/1.

Inwestor:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

- ul. J. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacja oświetlenia zewnętrznego

## Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- rzutów architektoniczno-budowlanych

- uzgodnień branżowych

- obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń

- wytycznych Inwestora.

# Warunki ogólne

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej dokumentacji branżowej i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich elementów instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów, elementów montażowych i urządzeń dla kompletnego wykonania poszczególnych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji projektowanej instalacji  instalacjami z innymi branżami.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z wymogami dokumentacji będzie obciążony kosztami demontażu tych urządzeń, zakupu i montażu urządzeń spełniających założenia niniejszej dokumentacji branżowej.

- Dopuszcza się  zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, to jest w żadnym stopniu nie obniżających standardu i nie zmieniających zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujących konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiających Użytkownika żadnych funkcjonalności i użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Propozycja rozwiązania zamiennego, wraz z deklaracją równoważności proponowanych rozwiązań musi być każdorazowo przedstawiona pisemnie do akceptacji Projektanta systemu, a po uzyskaniu takiej akceptacji, do akceptacji przez Inwestora.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiałów na budowę w terminie nie zagrażającym wykonaniu zadania, uwzględniając terminy dostawy producentów.

- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z autorem projektu branżowego.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności, deklarację własności użytkowych lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją.

- Wszystkie odstępstwa od projektu wykonawczego należy uzgodnić z projektantem systemu, pod rygorem utraty odpowiedzialności przez projektanta za rozwiązanie zawarte w projekcie.

# Instalacja oświetlenia zewnętrznego

## Oświetlenie ścieżki i logo

Przed budynkiem R1 projektowana jest ścieżka, która zostanie oświetlona na całej długości za pomocą opraw typu montowanych w ścieżce pomiędzy kostką brukową.

Do tego celu wykorzystane zostaną oprawy oświetleniowe w formie kostki brukowej, z możliwością zmiany koloru (RGB) oraz natężenia światła.

Wzdłuż ścieżki zostaną zamontowane oprawy ZK1 w formie kostki brukowej o wymiarach 20x10 i grubości 6cm. W obrębie logo będą użyte oprawy w formie kostki trapezowej o wymiarach 6.2x8.1x6.9cm i grubości 6cm.

## Oświetlenie elewacji i wnętrza budynku R1

Do oświetlenia elewacji będą wykorzystane oprawy montowane:

- od strony zachodniej: oprawy zewnętrzne liniowe na elewacji z możliwością regulacji kąta świecenia na ścianę

- w terenie przy budynku przy elewacji północnej oraz wschodniej oprawy wpuszczane w podłoże, oświetlające elewację budynku R1.

Oświetlenie elewacji będzie zrealizowane z wykorzystaniem opraw LED RGB posiadających funkcjonalność sterowania DMX, zapewniającą płynną zmianę koloru i natężenia światła, również dynamicznego w sposób płynny - w zależności od ustawionych scen oświetlenia oraz zaprogramowanego sposobu przejścia kolorów.

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego przewiduje się dodatkowe 3 oprawy podświetlające elewację północną budynku R1 od środka. Oprawy te będą miały wykonanie RGB i możliwość sterowania natężenia.

Oświetlenie jw. będzie połączone magistralą DMX i będą stanowiły grupę opraw sterowanych niezależnie od zewnętrznego oświetlenia elewacji oraz oświetlenia ścieżki.

## Zasilanie i sterowanie oświetlenia elewacji i budynku

Zasilanie opraw oświetlenia elewacji oraz podświetlenia wnętrza budynku będzie zrealizowane z rozdzielnicy budynku R1. Kable zasilające zostaną wyprowadzone na zewnątrz poprzez pomieszczenie biurowe. Obwody oświetlenia zostaną zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym z członem różnicowo-prądowym 30mA.

Sterowanie poszczególnymi oprawami oświetlenia elewacji i wnętrza zostanie wykonane z panelu sterującego w budynku R1. Panel będzie umożliwiał wybranie zaprogramowanej wcześniej sceny oświetleniowe (uzgodnione z Użytkownikiem na etapie budowy) oraz ręczny wybór koloru i zmianę natężenia światła.

Poza zasilaniem, do każdej z opraw na elewacji i we wnętrzu zostanie podłączona magistrala sterująca DMX, łącząca oprawy ze sobą oraz doprowadzona do budynku R1 do sterownika DMX.

## Sterowanie oświetlenia ścieżki i logo

Oprawy ZK1 wzdłuż ścieżki i ZK2 w obrębie logo zostaną połączone w grupy, sterowane jednocześnie i okablowane za pomocą jednego odcinka przewodu, prowadzonego w pętli (od szafki sterującej do grupy opraw i spowrotem).

Sterowanie oświetleniem będzie zapewnione z poziomu sterowników RGB, podających napięcie na oprawy poprzez wzmacniacze RGBW. Zasilanie sterowników i zasilaczy napięciem 24V będzie doprowadzone z zasilaczy 24W 200W. Sterowniki, wzmacniacze i zasilacze będą zlokalizowane w projektowanej szafie zasilająco-sterującej metalowej wolno-stojącej o wymiarach 200x150x30cm.

Komunikacja sterowników z użytkownikiem będzie realizowana z aplikacji w telefonie komórkowym typu smartphone, poprzez sieć WiFi, za pośrednictwem projektowanego routera umieszczonego w budynku R1 przy szafie ze sterownikami. Router zostanie włączony do sieci LAN budynku, do szafki okablowania strukturalnego.

## Zasilanie oświetlenia ścieżki i logo

Z uwagi na znaczny pobór mocy przez instalację oświetlenia ścieżki i logo (zaprojektowanej z wykorzystaniem podświetlanej kostki zgodnie z wymogiem Zamawiającego), na chwilę obecną nie ma możliwości zasilenia tej instalacji z dostępnego przyłącza dla budynku R1. Zapotrzebowanie na moc dla instalacji oświetlenia jw. wynosi P=20kW.

Na potrzeby zasilania instalacji należy zapewnić zwiększenie mocy istniejącego przyłącza budynku lub doprowadzić niezależnie drugie przyłącze - poza zakresem niniejszego projektu, w gestii Zamawiającego.

## Oprawy oświetlenia zewnętrznego

Z1

- oprawa zewnętrzna punktowa doziemna

- źródło światła: LED RGB

- sterowanie DMX

- stopień szczelności min. IP 67

- wymiary (WxSxG): około fi20x12cm

- obudowa malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

Z2

- oprawa liniowa zewnętrzna do oświetlenia elewacji

- źródło światła: LED RGB

- optyka soczewkowa

- rozsył: asymetryczny

- sterowanie DMX

- stopień szczelności min. IP 65

- wymiary (WxSxG): około 10x90x10cm

- obudowa malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

ZK1

- oprawa LED w formie kostki brukowej

- źródło światła: LED RGB

- moc oprawy: 5,5W

- typ diody LED: Cree

- żywotność źródła: nie mniej niż 120000h

- napięcie zasilania: 24VDC

- wymienne źródło światła

- stopień szczelności: min. IP68

- temp. pracy: nie gorzej niż -40 do +70 st.C

- gwarancja producenta: nie mniej niż 4 lata

- wymiary: 10x20cm, gr. 6cm

ZK2

- oprawa LED w formie kostki brukowej

- źródło światła: LED RGB

- moc oprawy: 5,5W

- typ diody LED: Cree

- żywotność źródła: nie mniej niż 120000h

- napięcie zasilania: 24VDC

- wymienne źródło światła

- stopień szczelności: min. IP68

- temp. pracy: nie gorzej niż -40 do +70 st.C

- gwarancja producenta: nie mniej niż 4 lata

- wymiary: 6,3x8,2x6,9cm, gr. 6cm

# Zestawienie norm i przepisów

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania

- PN-EN 61643-11:2013 -  Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Opracował

- dr inż. Marcin Bajek

- PDK/0045/POOE/14