PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR		GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

UL. J. GŁOGOWSKIEGO 3/5, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 27-400

OBIEKT	OBIEKT			OBIEKT KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

KATEGORIA OBIEKTU	IX

ADRES OBIEKTU		OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

UL. SIENNIEŃSKA 54

NAZWA JEDN. EWID.	260701_1

NR OBRĘBU EWID.	0036

NR. DZIAŁEK EWID.	3/7, 3/6, 3/19, 1/16, 96/2

NAZWA ZAM. BUD.	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DAWNEGO BROWARU PRZY 
				UL. SIENNIEŃSKIEJ 54 W OSTROWCU ŚW. NA POTRZEBY INSTYTUCJI 				KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, MIEJSKIEGO 					CENTRUM KULTURY ORAZ BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

STADIUM PROJEKTU	ANEKS NR3 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO 				DECYZJĄ NR 398/2017 Z DNIA 21.09.2017 Z UWZGLĘDNIENIEM 
				ANEKSU NR1 ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ NR 342/2018 Z DNIA 					25.07.2018 I ANEKSU NR2 ZATWIERDZONEGO 							DECYZJĄ NR 522/2018 Z DNIA 13.11.2018

PROJEKTANT		mgr inż. arch. Grzegorz Dresler 
				Nr upr. A-103/01
				Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
				data opracowania: 09.2021
										Podpis
WSPÓŁPRACA		mgr inż. arch. Marta Wójtowicz
				data opracowania: 09.2021
										Podpis
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Agnieszka Latała
				Nr upr. MPOIA 012/2016
				Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
				data sprawdzenia: 09.2021
										Podpis

210.21

DATA OPRACOWANIA: 09.2021 r.

- Spis treści projektu zagospodarowania terenu

1. Spis treści projektu zagospodarowania terenu	2

2. Podstawa opracowania	2

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

4. Projektowane rozwiązania materiałowe – nawierzchnie chodników i okrągłego placu	4

5. Rodzaje obiektów małej architektury	6

6. Rodzaje zieleni urządzonej	10

6.1. Ściółkowanie	10

6.2. Kruszywo ozdobne	11

7. Wymagane parametry jakościowe materiału roślinnego	18

8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego	20

8.1. Oświetlenie ścieżki	20

8.2. Oświetlenie w budynku	20

8.3. Zasilanie i sterowanie oświetlenia	20

8.4. Oświetlenie elewacji	21

8.5. Oprawy oświetlenia zewnętrznego	21

8.6. Zestawienie norm i przepisów	24

Spis rysunków:

| Numer rysunku | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| 210.21.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 210.21.02 | PROJEKT ZIELENI |
| 210.21.03 | PROJEKT UKŁADU KOMUNIKACJI PIESZEJ |

- Podstawa opracowania

- Projekt budowlany;

- Umowa z Inwestorem;

- Mapa ewidencyjna;

- Projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr 398/2017 z dnia 2017-09-21, wraz z aneksami nr 1 i 2 do projektu;

- Aneks nr 1 zatwierdzony decyzją nr 342/2018 z dnia 2018-07-25,

- Aneks nr 2 zatwierdzony decyzją nr 522/2018 z dnia 2018-11-13;

- UCHWAŁA NR XLVI/ 766 /2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim

- Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest fragment dziedzińca dawnego browaru w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54, znajdujacy się po stronie wschodniej od budynku oznaczonego na rysunku projektu zagospodarowania symbolem R1 oraz teren między parkingiem a południową granicą działki nr 3/7.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- projekt zewnętrznej instalacji oświetlenia

- wyznaczenie ciągów pieszych

- lokalizację obiektów małej architektury

- Projektowane rozwiązania materiałowe – nawierzchnie chodników i okrągłego placu

Projektowane są ścieżki piesze o szerokości 1,5m z nawierzchnią z kostki betonowej z obniżonymi obrzeżami i okrągły plac. Chodniki i plac będą wykonane z takiej samej kostki jak chodniki przy budynku R1 imitujące granit.

Obrzeża chodników i placu obniżone o 1-2cm celem umożliwienia odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z nawierzchni utwardzonych na tereny zielone. Obrzeża chodników i placów takie same jak istniejące przy budynku R1.

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych, taka sama jak ciągi piesze przy budynku R1:

-6cm Kostka betonowa imitująca granit
-3cm Podsypka cementowo piaskowa
-15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego, łamanego 0/31,5 stab. mech.
-10cm Podsypka piaskowa
Razem 34cm.

Narożnik istniejącego placu przed budynkiem od strony południowej należy rozebrać. Powierzchnia nawierzchni z kostki do przełożenia – ok 11 m2. Po przełożeniu kostki obszar zagospodarować zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Zapotrzebowanie na kostkę betonową imitującą granit na proj. chodniki i plac – 403 m2

Zapotrzebowanie na krawężniki – 355 mb

W obrębie okrągłego placu będzie wykonana pieczęć z napisem„Ostrowiec Świętokrzyski OBK” według załączonego obrazka.

Ciemne pola pieczęci będą wykonane z czarnej kostki granitowej. Białe pola pieczęci będą wykonane z jasnej kostki granitowej. Napisy: „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”, „Obk” oraz rysunek logo Ostrowca wykonać z kostki świetlnej. Litery napisów należy wykonać po okręgu.

Zewnętrzny okrąg pieczęci wykonać z czarnej kostki granitowej z punktowo osadzonymi kostkami świetlnymi ( 64 sztuki kostek).

Pieczęć powinna być na równi z posadzką placu, bez różnic w wysokości w stosunku do nawierzchni chodników. Średnica pieczęci 7,60m.

Do wykonania pieczęci należy użyć kostki chodnikowej w kolorze jasno szarym, w kolorze czarnym i kostki świecącej. Należy dobrać kostkę chodnikową tego samego typu co kostka przy budynku.

Opis pieczęci „od zewnątrz” :

Obrzeże pieczęci szer. 26cm należy wykonać z kostki czarnej i kostki świecącej.

Pas z kostki jasno szarej szer. 25cm.

Obrzeże napisu Ostrowiec Świętokrzyski OBK o szerokości jednej kostki czarnej, ok. 7cm.

Pole szer. 80cm napisu Ostrowiec Świętokrzyski OBK wykonać z kostki jasnoszarej. Napis Ostrowiec Świętokrzyski wykonać z kostki świecącej. Pole napisu OBK wykonać z kostki czarnej. Napis OBK wykonać z kostki świecącej.

Pole z herbem wykonać z kostki jasnoszarej, średnica 470cm.

Herb wykonać z kostki świecącej.

- Rodzaje obiektów małej architektury

Projektowane są obiekty małej architektury: ławki (9 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.).

Opis ławek – ławka parkowa na centralnej nodze z oparciem, z siedziskiem i oparciem pokrytym drewnianymi szczeblinami, o wymiarach 181,5x62,5x80cm

Konstrukcja: z odlewu ze stopu aluminium.

Siedzisko i oparcie: drewniane szczebliny z drewna akacjowego lub egzotycznego, drewno olejowane lub impregnowane ciśnieniowo.

Montaż: trwały montaż do przygotowanego uprzednio fundamentu betonowego 40x40x40cm pod każdą nogą z betonu C12/15, mocowanie przy użyciu kotew stalowych 4 szt. fi 14 L=14cm.

Teren wzdłuż każdej ławki na szerokości 90cm należy obsypać ozdobnym kruszywem ogrodowym w kolorze szarym.

Długość ławki: 181,5cm

Głębokość ławki: 62,5cm

Wysokość ławki: 80cm

Waga: ok. 40kg

Opis koszy na śmieci – kosz na odpadki o cylindrycznym kształcie, konstrukcji stalowej, pokryty drewnianymi szczeblinami w układzie pionowym, o pojemności 50 litrów, o wymiarach 39,5x39,5x78,5cm

Średnica: 39,5cm

Wysokość: 78,5cm

Obudowa: 27 szczeblin drewnianych z drewna akacjowego lub egzotycznego, drewno olejowane lub impregnowane ciśnieniowo

Konstrukcja:stal ocynkowana

Wkład: plastikowy HDPE, pojemność 50 litrów

Waga: 20,3kg

- Rodzaje zieleni urządzonej

Przewiduje się zachowanie jak największej powierzchni terenów zielonych. Planowane jest zachowanie istniejących drzew. Nie są planowane wycinki drzew. Planowane jest wykonanie zieleni urządzonej w formie :

- trawników.

- nasadzeń roślin ozdobnych przy ścieżkach pieszych w obrębie terenu między parkingiem a południową granicą działki nr 3/7.

- nasadzeń roślin ozdobnych w formie pasów szerokości 90cm oddzielających chodnik przed budynkiem R1 od terenu zielonego.

- nasadzeń drzew w obrębie terenu między parkingiem a południową granicą działki nr 3/7.

Powierzchnia do założenia trawników – 1260,1 m2

  - Ściółkowanie

Nasadzenia roślin między parkingiem a południową granicą działki nr 3/7 należy wykonywać na agrotkaninach wyściółkowanych korą (korą drzew iglastych dla roślin tolerujących kwaśny odczyn gleby i korą z łupka dla roślin nietolerujących kwaśnego odczynu gleby).

Nasadzenia roślin przed budynkiem R1 należy wykonywać na agrotkaninach wyściółkowanych obsypanych kruszywem ozdobnym.

Teren nasadzeń roślin należy wykonać z zastosowaniem plastikowych obrzeży typu ekobord o wysokości ok. 5 cm.

Agrotkanina brązowa 50g/m2 – 100 g/m2, zapotrzebowanie na agrotkaninę – 162 m2

Powierzchnia ściółkowania – 147 m2

Kora drzew iglastych dla roślin tolerujących kwaśny odczyn gleby – 6 m3

Kora z łupka dla roślin nietolerujących kwaśnego odczynu gleby – 2 m3

Zapotrzebowanie na obrzeża rozgraniczające typu ekobord – 47 mb

  - Kruszywo ozdobne

Wokół roślin ozdobnych oddzielających chodnik przed budynkiem R1 od terenu zielonego i w pasach wokół projektowanych ławek należy wysypać ozdobne kruszywo ogrodowe.

Nazwa: grys dolomitowy szary dekoracyjny

Frakcja: 8/16

Wygląd:

Gatunki roślin ozdobnych przy ścieżkach pieszych w obrębie terenu między parkingiem a południową granicą działki nr 3/7

1. RÓŻA OKRYWOWA „THE FAIRY”
Rosa “The Fairy”

- ODMIANA „THE FAIRY” TO ODMIANA BRYTYJSKIEGO HODOWCY JOHNA BENTALLA Z 1932 ROKU, OBECNIE JEDNA Z NAJPOWSZECHNIEJSZYCH ODMIAN RÓŻ OKRYWOWYCH

- ODMIANA TWORZY KRZEWY NIEWYSOKIE, PŁOŻĄCE SIĘ PO ZIEMI, LICZNIE POKRYTE KWIATAMI

- ODMIANA NIE JEST WYMAGAJĄCA POD WZGLĘDEM STANOWISKA SŁONECZNEGO, TOLERUJE PÓŁCIEŃ

- ODMIANA JEST ODPORNA NA TYPOWE DLA RÓŻ CHOROBY

- ODMIANA NIE WYMAGA REGULARNEGO CIĘCIA, USUWANE SĄ JEDYNIE STARE I ZDZICZAŁE PĘDY ORAZ PRZEKWITŁE KWIATOSTANY

| BARWA KWIATÓW | RÓŻOWA |
| --- | --- |
| BARWA SZCZEGÓŁOWA | JASNO RÓŻOWA, BIELEJĄCA W PEŁNYM SŁOŃCU |
| RODZAJ KWIATÓW | PEŁNE |
| WIELKOŚĆ KWIATÓW | ŚREDNICA OK. 3 CM |
| ZAPACH | DELIKATNY |
| PORA KWITNIENIA | VI – X (WIELOKROTNIE POWTARZA KWITNIENIE) |
| WYSOKOŚĆ KRZEWU | 60 CM |
| SZEROKOŚĆ KRZEWU | 100 CM |
| MROZOODPORNOŚĆ | GRUPA IV (OD -26,8 DO -22 ST. C.) |
| DODATKOWE CECHY | BARDZO ODPORNA NA CHOROBY, KWITNIE DO MROZÓW |
| SPOSÓB SADZENIA | DONICA 1,1L DO SADZENIA CO 60 CM |

Zapotrzebowanie:

170 sztuk pojemników P11 w rozstawie co 60 cm (dwa pola po 85 sztuk) lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym

RÓŻA OKRYWOWA „THE FAIRY” – WYGLĄD ROŚLINY W FORMIE GRUPY

RÓŻA OKRYWOWA „THE FAIRY” – WYGLĄD KWIATÓW W POWIĘKSZENIU

2. JAŁOWIEC PŁOŻĄCY „GOLDEN CARPET”
Juniperus horizontalis „Golden carpet”

| pochodzenie | odkrywca, hodowca (selekcjoner): H. Kruse Niemcy |
| --- | --- |
| grupa roślin | iglaste |
| grupa użytkowa | iglaste |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | roślina wolnorosnąca (karłowa) |
| pokrój | płożący |
| docelowa wysokość | od 0,1 m do 0,2 m |
| barwa liści (igieł) | żółte, złociste |
| zimozieloność liści (igieł) | igły zimozielone |
| owoce | Żółte szyszki, szyszkojagody |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże suche, podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn kwaśny, odczyn lekko kwaśny |
| rodzaj gleby | Piaszczysta, przeciętna ogrodowa, roślina tolerancyjna |
| walory | ozdobne z liści/igieł, roślina zimozielona |
| zastosowanie | ogrody przydomowe, roślina okrywowa, ogrody skalne, ogrody wrzosowiskowe, pojemniki w grupach |
| strefa | 5a |

Zapotrzebowanie:

96 sztuk pojemników C3 (dwa pola po 48 sztuk / 16 m2) lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym

3. LAWENDA WĄSKOLISTNA „HIDCOTE BLUE”
Lavendula angustifolia „Hidcote blue”

| grupa roślin | liściaste |
| --- | --- |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzewinka |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | półkulisty |
| docelowa wysokość | od 0,2 m do 0,5 m |
| barwa liści (igieł) | szare, niebieskawe, srebrzyste |
| zimozieloność liści (igieł) | liście zimozielone |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze kwiatostan |
| barwa kwiatów | fioletowe |
| pora kwitnienia | Lipiec, sierpień |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże suche, podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn zasadowy |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa |
| walory | pachnące kwiaty, ozdobne z kwiatów, ozdobne z liści/igieł, roślina miododajna, roślina zimozielona |
| zastosowanie | ogrody przydomowe, zieleń publiczna, ogrody skalne, rabaty, pojemniki, suche bukiety w grupach |
| strefa | 6b |

Zapotrzebowanie: 71 sztuk pojemników P9 (sadzenie na jednym polu powierzchni 20,1 m2) lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym

Gatunek projektowanych drzew przy ścieżkach pieszych w obrębie terenu między parkingiem a południową granicą działki nr 3/7

KLON ZWYCZAJNY „GLOBOSUM”

Grupa roślin: liściaste
Wymiary: drzewo dorasta do 6m wysokości i podobnej szerokości
Pokrój: regularny, kulisty
Liście: liście pięcioklapowe, błyszczące, żółte na jesień
Kwiaty: żółte
Pora kwitnienia: kwiecień
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne, cieniste
Wilgotność: roślina tolerancyjna
Wymagania glebowe: niskie
Mrozoodporność: roślina odporna na mróz
Zimozieloność: nie
Strefa: 4
Minimalna wysokość: 250cm
Zdjęcie poglądowe:

Ilość nasadzeń: 7 sztuk, lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym

Gatunek projektowanych roślin ozdobnych oddzielających chodnik przed budynkiem R1 od terenu zielonego:

BERBERYS THUNBERGA GREEN CARPET

| grupa roślin | liściaste |
| --- | --- |
| grupa użytkowa | liściaste krzewy |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | roślina wolnorosnąca (karłowa) |
| pokrój | krzaczasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 0,5 m do 1 m |
| barwa liści (igieł) | jasnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze |
| barwa kwiatów | żółte |
| pora kwitnienia | maj |
| owoce | czerwone |
| pora owocowania | Sierpień, wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste, stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| rodzaj gleby | roślina tolerancyjna |
| walory | ładne jesienne zabarwienie, odporność na zanieczyszczenia, roślina kolczasta lub ciernista |
| zastosowanie | ogrody przydomowe, parki, zieleń publiczna, rabaty w grupach |
| strefa | 5a |

Ilość nasadzeń: 17 sztuk pojemników C2 ok 15-25cm w rozstawie co 80 cm, lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym

- Wymagane parametry jakościowe materiału roślinnego

Materiał roślinny powinien być pozyskiwany ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego.

Wymagania dotyczących poszczególnych roślin:

- Drzewa: obwód pnia min. 14  cm, średnica bryły korzeniowej 60 cm, wysokość pnia min. 2 m , prosty pień i korona typowa dla gatunku. Drzewo powinno posiadać przewodnik wykształcony od korzeni do pąka szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony.

- Krzewy: z pojemnika C2 wybór I. Rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd charakterystyczny dla gatunku. Pędy nie powinny być przycięte chyba, że dopuszcza się przycięcie zgodne z wymaganiami szczególnymi.

- Pozostałe rośliny:  z pojemników P9, P11, C3 wybór I. Rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd charakterystyczny dla gatunku. Pędy nie powinny być przycięte chyba, ze dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02

Inne parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z maksymalnymi wartościami określonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01- wybór I.

Sadzonki drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy:

- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana,

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew  i krzewów wyłącznie balotowane ( z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach

- u roślin sadzonych z bryła korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, zwarta, nieuszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatką drucianą,

- pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niż 4.

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

- minimalna długość pędów szkieletowych powinna wynosić 30-50 cm w przypadku form piennych i 50-100 cm w przypadku form naturalnych.

- sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

- materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane  odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne rośliny,

- odrosty podkładki i poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pękanie kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała,

- uszkodzenie lub przesunięcie bryły korzeniowej,

- źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

UWAGA!
Wykonawca robót zapewnia 3 letnią pielęgnacje ogrodu w celu zaadaptowania roślin do samodzielnego funkcjonowania. Zaleca się jednak kontunuowanie pielęgnacji  po tym okresie w celu utrzymania ogrodu w możliwie jak najlepszym stanie sanitarnym i estetycznym.

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego

  - Oświetlenie ścieżki

Przed budynkiem R1 projektowana jest ścieżka, która zostanie oświetlona liniowo, w sposób ciągły, za pomocą opraw wbudowanych w chodnik, oprawy typu „świecąca kostka”.

Oprawy oświetleniowe z możliwością zmiany koloru (RGB) oraz natężenia światła.

Oprawy zostaną umieszczone przy krawędzi ścieżki i zabudowane w sposób zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz zniszczeniem przed osoby poruszające się po ścieżce. Wbudowane w chodnik oprawy nie beda powodować możliwości potknięcia przez osoby poruszające się po ścieżkach.

Oprawy będą posiadały funkcjonalność sterowania DMX, zapewniającą płynną zmianę koloru i natężenia światła, również dynamicznego w sposób płynny - w zależności od ustawionych scen oświetlenia oraz zaprogramowanego sposobu przejścia kolorów.

  - Oświetlenie w budynku

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego przewiduje się dodatkowe 3 oprawy podświetlające elewację północną budynku R1 od środka. Oprawy te będą miały wykonanie RGB i możliwość sterowania natężenia.

Oświetlenie jw. będzie połączone magistralą DMX i będą stanowiły grupę opraw sterowanych niezależnie od zewnętrznego oświetlenia elewacji oraz oświetlenia ścieżki.

  - Zasilanie i sterowanie oświetlenia

Zasilanie opraw oświetlenia zewnętrznego będzie zrealizowane z rozdzielnicy budynku R1. Kable zasilające zostaną wyprowadzone na zewnątrz poprzez pomieszczenie biurowe. Obwody oświetlenia zostaną zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym z członem różnicowo-prądowym 30mA.

Sterowanie poszczególnymi grupami oświetlenia zostanie wykonane z panelu sterującego w budynku R1. Panel będzie umożliwiał wybranie zaprogramowanej wcześniej sceny oświetleniowe (uzgodnione z Użytkownikiem na etapie budowy) oraz ręczny wybór koloru i zmianę natężenia światła.

Poza zasilaniem, do każdej z opraw zostanie podłączona magistrala sterująca DMX, łącząca oprawy ze sobą oraz doprowadzona do budynku R1 do sterownika DMX.

  - Oświetlenie elewacji

W terenie przy budynku przy elewacji północnej oraz wschodniej zostaną zamontowane oprawy wpuszczane w podłoże, oświetlające elewację budynku R1.

Od strony zachodniej zostaną zamontowane oprawy zewnętrzne liniowe zamontowane na elewacji budynku.

Oświetlenie elewacji będzie zrealizowane z wykorzystaniem opraw RGB umożliwiających zmianę barwy oraz natężenia światła za pomocą sterowania DMX.

  - Oprawy oświetlenia zewnętrznego

Oprawa do oświetlenia ścieżki:

Typ opraw: świecąca kostka brukowa

Wymiar opraw: dostosowany do wymiaru kostki, z której będą wykonane chodniki

Źródło światła: LED RGB

Typ klosza: mleczny

Szczelność: IP 67 (min. IP 65)

Odporność na nacisk: 8000 kg

sterowanie DMX

Oprawa świecąca Kostka brukowa – do zastosowania wzdłuż ścieżek

Model 10 cm x 10 cm

| Barwa światła | Wielokolorowa RGB+W wersja biała dzienna lub zimna |
| --- | --- |
| Dioda RGB / Moc (W) | Pełna paleta kolorów RGB / 2,9 W |
| Dioda biała / Temp. Barwa | Biała zimna 240 lm / 5500 K / 2,3 W |
| Strumień świetlny | Biała ciepła 230 lm / 3200 K / 2,3 W |
| Zasilanie / Funkcje | 24V DC / Oprawa posiada funkcję ściemniania, wymienne źródło światła |
| Sterowanie / kąt świecenia | 24V / 180 stopni |
| Szczelność / Temp. Pracy | IP68 / -40 stopni C / +60 stopni C |
| Typ diody LED | Cree / Lextar |
| Żywotność źródeł światła LED | 124 000 h |
| Gwarancja producenta | 4 lata |
| Materiał obudowy / klosza | Mieszanka żywic i kompozytów |
| Wymiary oprawy | 10 cm x 10 cm |
| Dostępna wysokość opraw / Waga | 6 cm / 9,5 cm (z puszką instalacyjną / 0,60 kg |
| Certyfikaty | CE, ROHS |
| Specyfikacja przewodu zasilającego oprawę | Wersja RGB+W – przewód ziemny RGBW 24V 3x0,5+2x1,5mm2 o długości 1 metra, średnica zewnętrzna 9mm |

Oprawa świecąca Kostka brukowa – do zastosowania w obrębie placu z napisem OBK

Model 8,2 cm x 6,3 cm x 6,9 cm

| Barwa światła | Wielokolorowa RGB+W wersja biała dzienna lub zimna |
| --- | --- |
| Dioda RGB / Moc (W) | Pełna paleta kolorów RGB / 2,9 W |
| Dioda biała / Temp. Barwa | Biała zimna 240 lm / 5500 K / 2,3 W |
| Strumień świetlny | Biała ciepła 230 lm / 3200 K / 2,3 W |
| Zasilanie / Funkcje | 24V DC / Oprawa posiada funkcję ściemniania, wymienne źródło światła |
| Sterowanie / kąt świecenia | 24V / 180 stopni |
| Szczelność / Temp. Pracy | IP68 / -40 stopni C / +60 stopni C |
| Typ diody LED | Cree / Lextar |
| Żywotność źródeł światła LED | 124 000 h |
| Gwarancja producenta | 4 lata |
| Materiał obudowy / klosza | Mieszanka żywic i kompozytów |
| Wymiary oprawy | 6,3 cm x 8,2 cm x 6,9 cm |
| Dostępna wysokość opraw / Waga | 6 cm / 9,5 cm (z puszką instalacyjną / 0,40 kg |
| Certyfikaty | CE, ROHS |
| Specyfikacja przewodu zasilającego oprawę | Wersja RGB+W – przewód ziemny RGBW 24V 3x0,5+2x1,5mm2 o długości 1 metra, średnica zewnętrzna 9mm |

  - Zestawienie norm i przepisów

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania

- PN-EN 61643-11:2013 -  Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.