Załącznik nr 5 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

2.Zakres robót  zgodnie z opracowanymi przez BBF Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Blinowski z siedzibą w Krakowie, ul.Skarbińskiego 10/52 projektami wykonawczymi branży architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej obejmuje:

2.1.Branża architektoniczna:

- modernizacja bloku sportowego (segment E):

- demontaż starych i montaż nowych kotaro-siatek, umożliwiających podział hali na sektory,

- modernizacja podłogi hali sportowej polegająca na cyklinowaniu i lakierowaniu istniejącego parkietu wraz z wykonaniem linii boisk.

  - nowa aranżacja łazienki (segment D –parter) z wykorzystaniem przestrzeni schowka w celu zwiększenia powierzchni i dostosowania węzła sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  - wymiana podłóg z PCV w korytarzu (segment D)- I piętro oraz w wytypowanych pomieszczeniach w wszystkich segmentach:

- demontaż starej wykładziny,

- przygotowanie podłoża (szlifowanie, uzupełnienie szczelin żywicą, gruntowanie, wylanie masy samopoziomującej),

- przyklejenie wykładziny na powierzchnię podłogi i 10 cm na ściany (brudniki), zgrzewanie.

  - ułożenie wykładziny PCV jak wyżej  lecz na schodach (we wszystkich segmentach),

  - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (w wytypowanych pomieszczeniach we wszystkich segmentach):

-	demontaż drzwi i ościeżnic i montaż nowych komletnych drzwi

  - modernizacja węzłów sanitarnych (we wszystkich segmentach):

- wymiana drzwi z wyjątkiem:

    - Blok „B” parter (pomieszczenia B.1.06; B.1.02; B.1.03; B.1.04),

    - Blok „B” II piętro (pomieszczenia B.3.06 i B.3.04),

    - Blok „D” parter (pomieszczenia D.1.05 i D.1.03)

- usunięcie przegród murowanych pomiędzy kabinami WC i wykonanie nowych przegród systemowych z drzwiami,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych do wys. 2 m oraz podłóg,

- malowanie ścian i sufitów.

  - malowanie ścian i sufitów w korytarzach, szatniach wytypowanych pomieszczeniach  wraz z naprawą tynków po robotach związanych z wymianą opraw oświetleniowych.

  - montaż pochylni wewnętrznych, jedna przy wejściu z łącznika AD do segmentu D poziomu wejścia głównego na poziom parteru, druga przy wejściu z łącznika AD do segmentu A z poziomu wejścia głównego na poziom piwnic (szatni),

  - montaż pochylni zewnętrznej przy wyjściu głównym.

2.2.Branża instalacji sanitarnych:

- całościowa wymiana pionów wodociągowych: woda zimna, ciepła w ilości 10 sztuk, woda cyrkulacyjna w ilości 7 sztuk i kanalizacyjnych w ilości 16 sztuk wraz z czyszczakami w ilości 16 sztuk – w pomieszczeniach węzłów sanitarnych,

- całościowa wymiana pionów kanalizacyjnych i wodociągowych w pomieszczeniach porządkowych przyległych do węzłów sanitarnych, przewody z tworzyw sztucznych

- (wodociągowe ) dn 50 – 210 m, dn 40 – 90 m, dn 32 – 164 m, dn 25 – 186 m, dn 20 – 163 m, dn 16 – 368 m wraz z izolacjami, przewody kanalizacji sanitarnej dn 50 – 318 m, dn 110 – 238 m, przewody centralnego ogrzewania stalowe dn 15 – 16 m.

- wymiana podejść wody zimnej i ciepłej do urządzeń: baterie umywalkowe 58 sztuk, bateria dla osób niepełnosprawnych 1 sztuka, bateria zmywakowe 7 sztuk, baterie prysznicowe w ilości 30 sztuk, zawory misek ustępowych, zawory pisuarów, przyciski do spłuczek podtynkowych w ilości 69 sztuk, dodatki za podejścia odpływowe w ilości 70 sztuk,

- wymiana podejść kanalizacyjnych od ww. urządzeń wraz z podejściami od kratek ściekowych 2 sztuki,

- montaż przewodów wody zimnej, ciepłej i odpływów kanalizacyjnych w bruzdach ściennych do ww. urządzeń sanitarnych, wraz z wymaganymi izolacjami przewodów,

- obudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych np. płytami gips-kartonowymi,

- demontaż i montaż nowych umywalek w ilości 58 sztuk wraz z postumentami, misek ustępowych w ilości 55 sztuk, misek dla osób niepełnosprawnych w ilości 1 sztuki pisuarów w ilości 14 sztuk, zlewozmywaków w ilości 7 sztuk,

- montaż odwodnień liniowych wraz z kabinami prysznicowymi w ilości 54 sztuk,

- demontaż i montaż nowych baterii umywalkowych, prysznicowych, zaworów misek ustępowych, zaworów pisuarów, zaworów ze zwężkami do węży,

- wykucie i zamurowanie bruzd ściennych i podłogowych potrzebnych do zlokalizowania przewodów,

- montaż urządzeń sanitarnych w nowopowstającym węźle sanitarnym przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( miska ustępowa, umywalka, zawór ze zwężką do węża, poręcze, uchwyty ),

- montaż w nowopowstającym węźle sanitarnym przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych grzejnika w ilości 1 sztuki,

- wykonanie prób szczelności instalacji wodnej – 1182 m, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z jednym urządzeniem – 16m,

- obudowa grzejników w pomieszczeniach objętych pracami remontowymi,

- dodatkowa obudowa grzejników w pomieszczeniu świetlicy dziecięcej wraz z przedsionkiem do świetlicy ( Pawilon „E” - parter ), w ilości 5 sztuk,

- Uwaga. Z prac remontowych wyłączone są węzły sanitarne znajdujące się w pawilonie „A” – parter, piętro1.

2.3.Branża elektryczna:

- budowa wlz i koryt kablowych:

- przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur  łącznie - 563 m,

- przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach – 2.480 m

- koryta kablowe -  61 m,

- budowa i wymiana rozdzielnic piętrowych łącznie 18 szt.,

- budowa instalacji wypustów 1-fazowych w celu zasilania podnośników dla osób niepełnosprawnych – 2 komplety,

- budowa instalacji oświetlenia podstawowego i nocnego:

- przewody – 5.987 m,

- łączniki -  198 szt.,

- oprawy – 794 szt.,

- budowa instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego:

-  przewody – 4.120 m,

- oprawy– 320 szt.,

- aparaty elektryczne l- repeater – 8 szt.,

- centrala nadzorująca – 1 szt.,

- budowa instalacji przepięciowej:

- w  projektowanych rozdzielnicach montaż  ogranicznika przepięć typ C 
	     o parametrach 20kA,1250V,

- demontaż instalacji elektrycznej:

- demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych  - 17 szt.,

- demontaż łączników  - 81 szt.,

- demontaż gniazd  - 13 szt.,

- demontaż opraw żarowych  - 143 szt.,

- demontaż opraw świetlówkowych – 658 szt.

- demontaż przewodów łącznie – 2.598 m.

2.4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają:

a) projekty wykonawcze  architektury, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c) warunki techniczne realizacji zamówienia,

d) przedmiary robót.

Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót, jest tylko elementem pomocniczym Oferentowi przy sporządzaniu oferty.

Uwaga!

Wymianie nie będą podlegać następujące rodzaje drzwi ujęte w dokumentacji, wiodące z korytarzy do niżej wymienionych pomieszczeń:

Blok „B” parter:

- pomieszczenie B.1.06 - drzwi D2oB,

- pomieszczenie B.1.02 - drzwi D2B,

- pomieszczenie B.1.03 – drzwi D2B,

- pomieszczenie B.1.04 – drzwi D2oB.

Blok „B” II piętro:

- pomieszczenie B3.06 - drzwi D2oB,

- pomieszczenie B.3.04 - drzwi D2oB.

Blok „D” parter:

- pomieszczenie D.1.05 - drzwi D2oB,

- pomieszczenia D.1.03 – drzwi D2oB.

3.Wymagania dotyczące materiałów na etapie przygotowania oferty Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie  innych – równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w projektach wykonawczych 
i przedmiarach pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tych projektach oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody  Projektanta i Zamawiającego.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia (karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry).

W przypadku zmiany typów opraw na inne niż ujęte w projekcie Zamawiający wymaga przedstawienia  obliczeń parametrów oświetleniowych dla wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem przy zastosowaniu oferowanych opraw oświetleniowych  zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1264-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:Miejsca pracy we wnętrzach. Oferent zobowiązany jest również do dostarczenia wykonawczego pliku obliczeniowego 
w celu weryfikacji przez Projektanta np.plik dialux.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną zużyte w ofercie na etapie realizacji inwestycji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np. dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent tychże materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie).

4.Zamawiający umożliwia zainteresowanym wizję na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy, którzy nie skorzystają z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie istniejącym.

5.Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.

5.1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien przedstawić harmonogram robót 
w uzgodnieniu z dyrekcją PSP Nr 14.

5.2.W związku z faktem, iż modernizowany obiekt jest czynny i użytkowany, roboty powinny być wykonywane ze szczególną starannością i zapewnieniem bezpieczeństwa oraz 
w terminach uzgodnionych z Dyrekcją szkoły.

5.3.Dyrekcja PSP Nr 14 informuje:

- halę sportową można udostępnić Wykonawcy pod koniec maja 2018 roku, kiedy uczniowie będą mogli już ćwiczyć na dworze,

- szatnie można udostępnić Wykonawcy  w drugiej połowie maja 2018 roku,

- łazienki można udostępniać sukcesywnie po jednym węźle sanitarnym,

- sale lekcyjne udostępniane będą sukcesywnie po jednej do wymiany  podłóg,

- korytarze i schody można udostępnić w okresie wolnym od zajęć – wakacje.

5.4.Dyrekcja PSP Nr 14 informuje, że  przerwy w zajęciach szkolnych będą w terminach jak niżej:

- ferie zimowe					12.02.2018 - 25.02.2018 r.,

- przerwa świąteczna				29.03.2018 - 03.04.2018 r.,

- przerwa majowa				28.04.2018 - 06.05.2018 r.,

- Boże Ciało					31.05.2018 – 03.06.2018 r.,

- dodatkowy dzień wolny			08.06.2018 r.,

- wakacje					23.06.2018 – 31.08.2018 r.

5.5.Dyrekcja PSP Nr 14 zgłasza  potrzebę montażu platformy dla wózków inwalidzkich 
w pierwszej kolejności.

5.6.Całość robót wykonać zgodnie z umową, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisami zawartymi w niniejszych warunkach.

5.7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacjami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi realizacji zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

5.8.W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych.

Koszty wywozu, zagospodarowania unieszkodliwienia odpadów należy uwzględnić 
w ofercie.

5.9.Przed wbudowaniem  Wykonawca winien przekazać przedstawicielom Zamawiającego atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu na materiały stosowane do budowy. W przypadku braku w/w dokumentów nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy.

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być 
w I gatunku.

5.10 Dokumenty do odbioru końcowego:

- dokumentacje powykonawcze,

- protokoły pomiarów  elektrycznych,

- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach objętych wymianą opraw oświetleniowych.

6.W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie  ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

7.Kosztorys ofertowy Zamawiający będzie żądał od najwyżej ocenionego Wykonawcy przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość kosztorysu ofertowego będzie odpowiadała wartości brutto złożonej oferty.

8.Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia proponowana przez Oferenta w ofercie będzie ostateczna, a wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów zawartych w niniejszych warunkach jak również w nich nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić :

- koszt przygotowania zaplecza budowy  oraz oznakowania robót i placu budowy,

- koszt odpowiednich ubezpieczeń robót materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót,

- koszty wywozu, zagospodarowania materiałów pochodzących z demontażu istniejącego oświetlenia, tablic rozdzielczych, armatury łazienkowej, wykładzin  itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,

- koszty przygotowania, dostarczenia i wbudowania materiałów,

- koszt uporządkowania terenu,

- koszt wymaganych pomiarów  elektrycznych w tym pomiarów natężenia oświetlenia ,

- inne koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

9.Termin zakończenia przedmiotu zamówienia  określony został  do  31 sierpnia 2018 roku. Data ta jest ostatecznym terminem  podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

10.Płatność na podstawie jednej faktury końcowej złożonej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

11.Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są:

- Jadwiga Szewczyk		branża budowlana		tel.: 41 26-72-190,

- Monika Dusak-Wąsik 	branża sanitarna		tel.: 41 26-72- 185,

- Bożena Domalska		branża elektryczna		tel.: 41 26-72-167.

12.Ustala się okres rękojmi na minimum 5 lat. Zamawiający jest zainteresowany  wydłużeniem okresu rękojmi maksymalnie o 2 lata.