# O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej    z a p r a s z a  do składania ofert na realizację  w roku 2012 usługi pn.:

„Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny w 2012 roku w Parku Miejskim

w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

- Zakres zamówienia obejmował będzie:

1) płukanie filtra  piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np.: w okresie pylenia roślin),

2) czyszczenie filtra wstępnego pompy dysz – 4 razy w miesiącu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

3) czyszczenie filtra wstępnego pompy filtracji – raz w tygodniu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

4) napełnianie śluzy dozującej (w razie potrzeby),

5) kontrola parametrów twardości wody – raz w miesiącu,

6) kontrola parametrów wody Cl, pH – raz dziennie przez pierwszy miesiąc pracy, potem raz na miesiąc,

7) czyszczenie odpływów dysz – w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku,

8) czyszczenie zbiornika wyrównawczego – w razie potrzeby,

9) wymiana złoża w filtrze – po 5 latach,

10) czyszczenie dysz – w razie konieczności,

11) zakup karty telefonicznej wraz z abonamentem na okres obowiązywania umowy, służącej do przekazywania informacji w formie sms-ów o prawidłowej pracy lub awarii fontanny, 
12) zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody  oraz testerów,

13) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody, oczyszczenie oraz demontaż urządzeń ,

14) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwaniem jej skutków,

15) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego

na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

16) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz

oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

17) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc i

dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych – wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

18) usuwanie wszelkich drobnych awarii w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

19) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich ewentualnych szkód materialnych, w przypadku gdy szkoda powstała w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu zadań przedmiotowego zamówienia oraz niewłaściwej konserwacji i eksploatacji fontanny przez Wykonawcę,

20) bezzwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich poważnych awarii powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, 
a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania oraz innych usterek wymagających usunięcia w ramach gwarancji budowy fontanny.

Rokowania z potencjalnymi oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w dniu 26.04.2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5 w pokoju nr 221 w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

- Zamówienie będzie realizowane od 01.05.2012r. do 30.09. 2012 roku.

- Oferty mogą składać podmioty :

- posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

Oferty zawierające proponowane stawki rozliczeniowe za  realizację zlecenia wraz 
z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa powyżej należy składać 
w  Biurze  Obsługi  Interesanta  Sala  A  Stanowisko Nr 11 – do godz. 9.45 w dniu  26.04.2012r.

Wartość całego zlecenia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 14 000 EURO brutto. Zaproponowane ceny będą negocjowane.

Sposób rozliczania za wykonanie zadania – ryczałt miesięczny. W przypadku nie pełnego miesiąca proporcjonalnie do liczby dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków.

Osobami uprawnionymi  do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są Pan  Piotr Mazik oraz Pan Piotr Szumlak - Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 219, nr tel./ 41/ 267 – 21- 86 lub 267 – 21 - 82.  Instrukcja eksploatacyjna instalacji fontanny do wglądu w w/w pokoju w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30.