Załącznik Nr 2 do Umowy Nr ..................................

Czyszczenie separatora ( usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń ) wpływa na warunki pracy urządzenia .

Wydane decyzje na każde urządzenie zobowiązują uzyskującego pozwolenie wodnoprawne do konserwacji i utrzymywania urządzeń do odprowadzania ścieków w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym oraz wykonywania analizy jakości odprowadzanych ścieków .

W czasie czyszczenia separatora wykonuje się następujące czynności :

- dokładne usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego:

-  wyjęcie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przegląd i czyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem). Czyszczenie należy wykonywać      w taki sposób aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ oczyszczenia ścieków zaolejonych .

W przypadku wystąpienia uszkodzeń elementów wyposażenia należy te elementy wymienić na nowe.

-  usunięcie szlamu z osadnika:

- dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (przepłukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora):

-  sprawdzenie połączeń , usunięcie ewentualnych nieszczelności (np. za pomocą pianki uszczelniającej):

-  umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze:

-  napełnienie separatora czystą wodą:

-  zamknięcie włazu .

Przed zgłoszeniem do odbioru należy obkosić i uporządkować teren odbiornika                 w promieniu 5 m od wylotu .

Każde czyszczenie separatora należy odnotować w Karcie Zanieczyszczeń, (Ustawa o odpadach z dnia 27.06.97r).

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ wynikających      z obowiązujących rozporządzeń.

KARTA ZANIECZYSZCZEŃ

Kartę należy wypełniać po każdym czyszczeniu separatora/osadnika

…………………………………………………………………………………………………………………..

Typ urządzenia

.................................................................				......................................................

Lokalizacja (deszczówka, myjnia itp.)		Lokalizacja (adres, obiekt)

.........................................................................................................................................................................

Nazwa i adres Użytkownika

..................................................................				.....................................................

Data czyszczenia	Podpis Nadzorującego

|  | Rodzaj zanieczyszczenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osady | Oleje i wody zaolejone | Inne |
| Firma serwisująca |  |  |  |
| Środek transportu |  |  |  |
| Ilość zanieczyszczeń |  |  |  |
| Miejsce utylizacji |  |  |  |
| Sposób utylizacji |  |  |  |