Załącznik nr 1 do Umowy nr................

| Lokalizacja separatora | Powierzchnia zlewni [ha] | Miejsce odprowadzenia ścieków | Max.Ilość odprowadzanych ścieków Q | Parametry oczyszczonych ścieków |  |  |  | Typ urządzenia | Lokalizacja punktu pomiarowego | Częstotliwość analiz i pomiarów | Data ważności Decyzji i rodzaj decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zawiesina [mg/dm3] | Ekstrakt naftowy[mg/dm3] |  | Substancje ropopochodne[mg/dm3] |  |  |  |  |
| ul. Chrzanowskiego od Ostrowieckiej do Kilińskiego | 1,6 | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej w km 58+490 | 5,4 m3 /min | 30 | 20 |  | 10 | Separator lamelowy Ecopur 40/400 | Wylot kanału do cieku Denkowskiego Mapka nr 1 | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej | 31 marzec 2014 .Decyzja RS.II-6341.2.2.2012 |
| Ul. Dobra | 11,00 – 1,57 | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej | 0,2 m3/s | 100 |  | 15 |  | Separator lamelowy Unicon 20/200 | Wylot do rowu Mapka nr 2 | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej | 31 grudzień 2013 pozwolenie |
| Ul . Grzybowa | 0,9273 | Rów przydrożny, odwadniający ulicę Sienkiewicza | 90 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator Unicon 90/900 | Rów przydrożny ul. Sienkiewicza Mapka nr 3 | - II - | 31 marca 2014 r .Decyzja RS.II-622/3/2004 |
| Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Ciek Denkowski Mapka nr 4 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/5/2/2010 |
| Ul. Tomaszów | Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów | Ciek Denkowski | 50 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 50/500 | Ciek Denkowski Mapka nr 5 | - ii - | 31 stycznia 2015 r .Decyzja RS.II-622/28/2 2004 |
| Ul . Targowa | Zespół garaży | Ciek Denkowski | 40 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 40-1-4,0 | Ciek Denkowski Mapka nr 6 | - II - | 31 maja 2018 r. Decyzja RS.II-622/17/2/2008 |
| Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 | Ciek Denkowski Mapka nr4 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/5/2/2010 |
| Ul . Fabryczna | Klimkiewiczowska,Fabryczna , Kościuszki | Rzeka Szewnianka Kamionka |  | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 30 / 300-6,0 | Wylot kanału do rzeki od ul. Fabryczna Mapka nr 7 | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej | 30 września 2016 r .Decyzja RS.II-622/9/3/2006 |
| Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Rzeka Szewnianka Kamionka w km 0+ 110 | 40 l/s | 30 | 20 | 10 |  | Separator Lamelowy typu Ecopur 40/400 | Wylot do Rzeki Mapka wylot do rzeki Mapka nr 8 | 2 razy w roku w okresie pory | 31.03.2015 r. Decyzja RS.II-6341.3.2.2012 |
| Ul. Boernera | 0,55 | Kanał cukrowniczy | 0,059 m3/ s | 100 |  | 15 |  | Separator Lamelowy 10-100 | Wylot do rowu Cukrowniczego Mapka nr 9 | - II - | 30 września 2013 Decyzja RS.ii.-22/21/4/2003 |
| Ul. Boernera | 0,82 | Kanał cukrowniczy | 0,086 m3/s | 100 |  | 15 |  | - II - | - II - | - II - | - II - |
| Ul. Boernera | 0,76 | Staw przepływowy | 0,084 m3/s | 100 |  | 15 |  | - II - | Wylot do stawu Mapka nr 10 | - II - | - II – |
| D - 3 | 1 , 49 | Staw przepływowy | 0 , 163 m3/s | 100 |  | 15 |  | Separator Ecopur 20 - 200 | - II – Mapka nr 11 | - II - | - II - |
| Ul. Rzeczki | Księża Droga, Akacjowa Gościniec,Jagodowa,Korzenna Poziomkowa | Lewy brzeg rowu, do Cieku Denkowskiego | 303, 9 l/ s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 50 / 500 | Wylot do lewego brzegu rowu otwartego Mapka nr 12 | - II - | 31 stycznia 2015r Decyzja RS.II.- 622/27/2/2004 |
| Mickiewicza- Park Miejski | Kanały zbiorcze ul. Sienkiewicza i Mickiewicza | Młynówka (Park Miejski) | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do rzeki Młynówka Mapka nr 13 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/4/2/2010 |
| Ul. Wąwozy I etap | 1,24 | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 1+300 obok mostu | 16,74 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP30/300-1-6,0 | Rzeka Szewnianka (Kamionka ) Mapka nr 14 | - II - | 31 maja 2018 Decyzja RS.II – 622/18/2/1008 |
| Żeromskiego | Kuźnia,Dobra,Waryńskiego, Konopnickiej | Młynówka (przy Żeromskiego ) | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do Młynówki Mapka nr 15 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/3/2/2010 |
| Sienkiewicza | Piaski,Szymanowskiego, Trzeciaków | Studnia chłonna , grunt |  | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB20/200 | Wylot do studni chłonnej Ø1500mm Mapka nr 16 | - II - | 30 września 2021 Decyzja RS.II.-622/21/6/2010 |
| Ul. Młyńska | Ul. Młyńska | Młynówka km 0+220 |  | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-50/500 | Wylot do Młynówki Mapka nr 17 | -II- | 30 czerwca2019 Decyzja RS.II-622/102/2009 |
| Staszica | Staszica Traugutta Świętokrzyska | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 0+745 obok mostu | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-100/1000 | Rzeka Szewnianka (Kamionka Mapka nr 18 | -II- | 28 luty 2021 r 9DecyzjaRS.II-622/32/3/2010 |
| Hubalczyków | 3,8 ha | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do Cieku Denkowskiego Mapka nr 19 | -II- | 31 maja 2013 r Decyzja RS.II-622/7/2/2009 |
| Hubalczyków |  | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | SEP 15/150-1-3,0 | Wylot do Cieku Denkowskiego Mapka nr 20 | -II- | 31 maja 2013 r Decyzja RS.II-622/7/2/2009 |
| Kol.Robotnicza | Kol.Robotnicza Szymanowskiego, Chopina, Karłowicza | Do ziemi na dz.nr 4/9 (Obr.6 ark 2) | 0,2379/m³/s | 100 |  | 15 |  | Separator REKO-TWP 50/250-5,0 | Studnia chłonna Mapka nr 21 | -II- | 30czerwca 2020 Decyzja RS.II-622/33/5/2009 |
| Denkowska | 24,5 ha | Struga Denkowska (Rów Kanclerski) | 550.0 dm³/s | 100 |  | 15 |  | Separator AWAS-SK 80/800 | Wylot do Strugi Denkowskiej Mapka nr 22 | -II- | 30czerwca 2013 Decyzja RS.II- 622/14/2/2009 |